Návod k použití dezinfekce určené na povrchy

Alkoholové dezinfekční ubrousky

pro přímé použití

Přednosti:

- Krátká doba působení

- Extrémně široké spektrum účinnosti

- Omezeně virucidní účinek PLUS

- Všechny systémy impregnace tkanin jsou testovány

- zkouška na 4 pole dle VAH

Způsob použití: Jako zdravotnický prostředek: Vlhčené ubrousky s obsahem alkoholu určené k preventivní dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků odolných vůči alkoholu. Nevhodné k závěrečné (terminální) dezinfekci invazivních zdravotnických prostředků. Jako biocidní přípravek: Vlhčené ubrousky s obsahem alkoholu určené k rychlé dezinfekci ploch odolných vůči alkoholu.

Pokyny k používání: Uzavíratelný zásobníkový sáček nahoře otevřete a vytáhněte jeden vlhčený ubrousek. Poté sáček ihned znovu těsně uzavřete. Plochy, které chcete dezinfikovat, pečlivě otřete

a nechte působit dezinfekční prostředek. Pouze pro použití na materiálech odolných proti alkoholu (pro akrylátové sklo jsou ubrousky nevhodné). Ubrousky lze po prvním otevření sáčku používat maximálně 28 dní. Datum otevření a datum trvanlivosti je třeba před prvním otevřením sáčku zapsat ručně na štítek nebo do příslušného políčka.

Indikace použití:

Impregnované ubrousky s dávkovačem:

Dentalrapid SD ubrousky S / M / XL

Otevřete horní část sáčku a vložte jej do připrave-ného dávkovače (krabička pro S a nádobka pro M a XL). Zatáhněte za první ubrousek z role a provlékněte jej otvorem ve tvaru hvězdy ve víku. Pevně zatlačte víko na nádobu a pevně ji uzavřete. Opatrně otřete dezinfikované místo a nechte dezinfekční prostředek působit. Určeno pouze pro použití na materiály odolné vůči alkoholu (např. není vhodné pro akrylátové sklo). Po použití vždy pečlivě a pevně uzavřete víčko. Po otevření sáčku lze ubrousky ve vhodné nádobě používat po dobu 28 dnů.

Dokumentace k impregnovaným ubrouskům:

Dentalrapid SD ubrousky M a XL

Z pytlíku sejměte kompletní etiketu Lift & Stick, nalepte ji na obal a vyplňte datum otevření a datum použitelnosti (+ 28 dní).

Dentalrapid SD ubrousky S a L

Pro nejmenší variantu utěrek Dentalrapid SD

S není štítek Lift & Stick. Zde se datum otevření a datum použitelnosti (+ 28 dní) zadává na štítek krabičky. V případě ubrousků Dentalrapid SD L je dokumentace uvedena přímo na štítku balení.

Pokyny pro použití:

Dávkovač je třeba otřít vhodným dezinfekčním ubrouskem nebo roztokem, např. Dentalrapid SD liquid, v souladu s níže uvedenými pokyny pro přípravu. Při aplikaci používejte vhodné rukavice (např.  nitrilové ). U ubrousků Dentalrapid SD L není tento postup nutný.

1. 	Otevřete dávkovač

2. 	Nádobku a víko dezinfikujte z vnitřní i vnější (všimněte si času aplikace).

3. 	Nechte zaschnout

4. 	Otevřete nový sáček, vložte jej do

nádoby/dávkovače, protáhněte utěrku víkem a pevně ji uzavřete.

Spektrum účinku:

Baktericidní (vč. MRSA), levurocidní (Candida albicans), tuberkulocidní (M. terrae), „omezeně virucidní PLUS“ (účinné proti obaleným virům jako např. SARS-CoV-2, HBV, HIV, HCV) a neobaleným adeno-, noro- a rotavirům.

Doba působení (v závislosti na

tekutině, kterou jsou ubrousky napuštěné):

Bakterie a Candida albicans podle

EN 13727, EN 13624 a EN 13697

(vysoké zatížení): 			Konc. 1 min.,

TbB inaktivace (tuberkulózy)

(M. terrae) podle EN 14348

(vysoké zatížení): 			Konc. 1min.,

Obalené viry (např. SARS-CoV-2, HBV, HIV, HCV)

podle Něm. sdružení pro potírání virových onemocnění

DVV s vysokým zatížením:		Konc. 1min.,

„Omezeně virucidní PLUS“

(noro-, rota- a adenoviry) podle EN 14476 (vysoké zatížení): 				Konc. 1 min.

Doby působení pro napuštěné ubrousky:

Bakterie a Candida albicans podle EN 16615,

VAH při vysokém zatížení: 		Konc.2 min., Bakterie a Candida albicans (systém napuštěných ubrousků, položka v seznamu VAH): (nejkratší doba působení pro plošné dezinfekční prostředky na seznamu VAH): 				Konc. 5 min.

100 g tekutiny k namáčení ubrousků obsahuje:

43,0 g etanolu; 8,0 g 1-propanolu,

0,055 g didecyldimethylamonium-chloridu.

Bezpečnostní pokyny: H 228 Hořlavá tuhá

látka. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji tepla. Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice / ochranu obličeje. Skladujte v uzavřeném obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.  Bod vzplanutí podle DIN 51755: cca 27 °C. Velikost dávky max. 50 ml na m2. Celkové aplikované množství na prostor nesmí překročit 100 ml na m2 podlahové plochy prostoru.

Kvalita a velikosti tkaniny:

| Typ výrobku | Velikost | Kvalita |
| --- | --- | --- |
| Dentalrapid SD wipes | 12 x 20 cm | 23 g / m² |
| Dentalrapid SD wipes | 23 x 15 cm | 50 g / m² |
| Dentalrapid SD wipes | 20 x 30 cm | 50 g / m² |
| Dentalrapid SD wipes | 28 x 30 cm | 50 g / m² |

Balení:

| Typ výrobku | Balicí jednotka |  | REF |
| --- | --- | --- | --- |
| Dentalrapid SD wipes, (lemon), náplň do sáčku, 100 kapesníků |  | 12 | 71510100 |
| Dentalrapid SD wipes, (lemon) 2 role s 240 kapesníky |  | 1 | 71510240 |
| Dentalrapid SD wipes, (lemon) Flowpack, 80 ubrousků |  | 6 | 71510080 |
| Dentalrapid SD wipes, (neutral) 2 role s 90 kapesníky |  | 1 | 71500090 |
| Dentalrapid SD wipes, (lemon) 2 role s 90 kapesníky |  | 1 | 71510090 |
| Dentalrapid SD wipes, (fruit) 2 role s 90 kapesníky |  | 1 | 71520090 |
| Dentalrapid SD wipes, (flower) 2 role s 90 kapesníky |  | 1 | 71530090 |

Doporučené příslušenství:

| Produkt: | Balicí jednotka | REF |
| --- | --- | --- |
| Univerzální dávkovač Dávkovací kbelík, prázdný | 1 | 701005012 |
| Univerzální dávkovač Dóza malá, prázdná | 1 | 701000100 |

Doba expirace: 3,5 roku od data výroby.

Kontakt:

Další informace o zprávách / výsledcích testů a o hygienickém programu 360° jsou k dispozici na vyžádání. Tel: +49 (0) 2266 4742 - 0

E-mail: info@mueller-omicron.de

Značka kvality od

Müller-Omicron GmbH & Co. KG

Schlosserstr. 1

D-51789 Lindlar

Tel.: +49 (0) 2266 4742-0

Fax: +49 (0) 2266 4742-23

www.mueller-omicron.de

www.mueller-omicron.com

PRISMAN GmbH, Otto-Hahn-Ring 6-18, DE-64653 Lorsch

REV 00-2022-CZ DE

0124