Návod k použití  čištění odsávacích zařízení

Čistič

KONCENTRÁT

Přednosti:

- Nízkopěnivý čistící koncentrát

- Velmi dobrý čistící výkon

- Dobrá kompatibilita s materiály

- Prevence proti ucpání cest

Způsob použití:

Nízkopěnivý čisticí koncentrát k čištění dentálních odsávacích zařízení vč. jejich odtokových potrubí.

Pokyny k použití:

Pravidelným používáním lze předejít tvorbě usazenin a ucpávání potrubí, resp. rozpustit již existující usazeniny. Speciální čistič se v problémových případech používá v podobě 10-ti % roztoku (100ml/l vody). Doba působení činí cca 1-2 hodiny. Při pravidelné aplikaci se čistič naředěný na 5-ti % roztok (50 ml/l vody) nechá 1-2krát týdně působit po dobu 30 min. 2 litry pracovního roztoku je nasáto do sacích hadic a po patřičné době působení je zařízení vypláchnuto jedním litrem vody.

Obsažené látky:

648/2004/ES:

<5% amfoterní tenzidy,

<5% fosfonáty

Složení (100 g roztoku obsahuje):

7,5 g dimethyldioctylammoniumchloridu,

0,6 g  benzyldimethyldodecylammoniumchloridu.

Fyzikálně-chemické údaje:

- Vzhled: průhledný

- Hustota: 1,2 g / cm3

- Hodnota pH při 20 °C: ˂ 2

Ředění:

|  | 5,0 % | 10,0 % |
| --- | --- | --- |
| 1 Litr | 50 ml | 100 ml |
| 2 Litry | 100 ml | 200 ml |
| 3 Litry | 150 ml | 300 ml |
| 5 Litrů | 250 ml | 500 ml |
| 10 Litrů | 500 ml | 1000 ml |

Bezpečnostní pokyny:

H 319 Způsobuje vážné podráždění očí. Po manipulaci si důkladně umyjte ruce. Noste ochranné rukavice a ochranu očí. PŘI KONTAKTU S OČIMA: Opatrně vyplachujte vodou po dobu několika minut. Případně nasazené kontaktní čočky vyjměte, je-li tak možno snadno učinit. Dále vyplachujte. Při přetrvávajícím podráždění očí: požádejte o radu lékaře / vyhledejte lékařskou pomoc.

Balení:

| Balící jednotka: | REF |
| --- | --- |
| 2 L Láhev | 75102000 |

Doporučené příslušenství:

| Produkt: | REF |  |
| --- | --- | --- |
| 1 L Univerzální lahvička s odměrkou, prázdná |  | 701001000 |

Doba expirace: 3,5 roku od data výroby.

Kontakt:

Další informace o zprávách / výsledcích testů a o hygienickém programu 360° jsou k dispozici na vyžádání. Tel: +49 (0) 2266 4742 - 0

E-mail: info@mueller-omicron.de

Značka kvality od

Müller-Omicron GmbH & Co. KG

Schlosserstr. 1

D-51789 Lindlar

Tel.: +49 (0) 2266 4742-0

Fax: +49 (0) 2266 4742-23

www.mueller-omicron.de

www.mueller-omicron.com

0124

0124

REV 00-2022 CZ

REV 00-2022 CZ

PRISMAN GmbH, Otto-Hahn-Ring 6-18, DE-64653 Lorsch

PRISMAN GmbH, Otto-Hahn-Ring 6-18, DE-64653 Lorsch